|  | Мойки высокого давления DEKO DKCW125, DKCW140 DKCW150 PRO, DKCW170 PRO, DKCW195 PRO |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка высокого давления (далее по тексту - мойка) предназначена для мойки транспортных средств (машин, лодок, мотоциклов и т.п.), очистки загрязнённых поверхностей при помощи чистой воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств), в бытовых условиях.

| Модель | DKCW125 | DKCW140 | DKCW150 PRO | DKCW170 PRO | DKCW195 PRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
| Частота | 50 - 60 Гц | 50 - 60 Гц | 50 - 60 Гц | 50 - 60 Гц | 50 - 60 Гц |
| Мощность | 1800 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт | 2400 Вт |
| Максимальное давление | 125 бар | 140 бар | 150 бар | 170 бар | 195 бар |
| Производительность | 5.5 л/мин | 6 л/мин | 6 л/мин | 6.5 л/мин | 7 л/ мин |
| Длина шланга | 5 метров | 5 метров | 8 метров | 8 метров | 8 метров |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять мойку разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве.

- При эксплуатации мойки необходимо соблюдать все требования руководства по её эксплуатации, бережно обращаться с ней, не подвергать ее ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

- При всех работах по регулировки и техобслуживанию мойки отключайте ее от электросети.

- Не работайте вблизи детей, животных, не оставляйте мойку без внимания.

- Хорошо изучите все органы управления мойкой. Будьте готовы к экстренному отключению в случае непредвиденной ситуации.

- При подключении мойки к электрической сети обратите внимание чтобы шнур питания был подключен к розетке с заземлением. Это необходимо для того, чтобы избежать риск удара электрическим током, при сбое в работе.

- При подключении мойки к электросети убедитесь, что напряжение питания мойки совпадает с напряжением в электрической сети.

- При использовании удлинителя убедитесь, что он обеспечивает заземление подключаемых к нему приборов. Используйте только те удлинители, которые предназначены для эксплуатации вне помещения и имеют штепсель, защищенный от воды.

- Используйте удлинители с техническими характеристиками, соответствующими характеристикам электросети. Не используйте неисправные удлинители.

- Если шнур питания мойки поврежден он должен быть заменен в сервисном центре, квалифицированным специалистом.

- Не ставьте ничего на шнур питания и не дергайте за него, чтобы отключить от электросети. Шнур питания не должен соприкасаться с горячими предметами и поверхностями, острыми углами.

- Для того чтобы избежать удара электрическим током не работайте с мойкой во время дождя или грозы. Все подключения должны быть сухими. Не прикасайтесь влажными руками к штепсельной вилке. Не допускайте попадание воды внутрь корпуса мойки.

- Не используйте мойку при температуре окружающей среды ниже 0°С.

- Мойка предназначена для использования чистой воды, не используйте какие-либо химические средства.

- При работе не направляйте струю воды на людей.

- Сопла высокого давления могут быть опасными, если неправильно использовать их. Не направляйте их на электрические приборы и корпус мойки.

- Не направляйте струйную трубку мойки на себя или других людей с целью почистить одежду или обувь.

- Чтобы гарантировать безопасную и долговечную работу мойки, используйте только оригинальные приспособления и запасные части. Не используйте мойку, если имеется неисправность какого-либо узла.

- Чтобы избежать случайного нажатия на курок пистолета при не работающей мойке, используйте блокиратор, которым оснащён курок.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка и подключение

При сборке и подключении устройства двигатель не должен работать и сетевой кабель должен быть отсоединен.

- Прижмите крюк пистолета-распылителя к мойке.

- Подсоедините ручку к мойке с помощью винтов.

- Прижмите кабельный крючок к устройству и закрепите двумя винтами.

- Сначала снимите защитный колпачок (a) впускного патрубка. Присоедините входной фильтр к входному отверстию мойки.

- Затем вставьте разъем 1/2 HPC в разъем для впуска воды. Подсоедините другой конец наливного шланга к водопроводу.

- Откройте кран и нажмите на спусковой крючок, пока весь воздух не выйдет из машины, а вода не потечет из пистолета.

- Соберите пистолет-распылитель. Сборка осуществляется путём установки штанги в пазы и проворачиванием её до фиксации.

- Присоедините шланг высокого давления к пистолету распылителю.

- Присоедините шланг высокого давления к выходному разъёму для воды.

Порядок работы:

- Подсоедините мойку к сети.

- Откройте подачу воды.

- Нажмите на курок моечного пистолета и удерживайте его до появления струи воды, это позволит выпустить воздух из системы, и исключит возможность сухого хода.

- Отпустите курок пистолета.

- Переведите выключатель в положение включено. Нажмите на спусковой крючок. Напоминание: двигатель не работает непрерывно, только при нажатии на спусковой крючок.

Завершение работы:

- Отпустите курок пистолета.

- Переведите выключатель в положение выключено.

- Перекройте подачу воды.

- Нажмите на курок моечного пистолета и удерживайте его 1-2 сек, для сброса давления в системе.

- Отключите мойку от сети.

После отключения мойки шланг и пистолет находятся под высоким давлением, запрещается отключать моечный пистолет или шланг при включенной мойке.

Не оставляйте мойку на долго в выключенном состоянии под высоким давлением.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При длительном хранении, например, зимой необходимо выполнить следующие действия:

- Установить моечную машину на ровную поверхность.

- Зафиксировать струйную трубку в соответствующем держателе.

- Слить воду из шланга.

- Сложить сетевой кабель, шланг высокого давления и принадлежности.

Внимание! Если в системе находится жидкость, то хранение аппарата в холодном помещение может привести к его поломке. Чтобы исключить данную проблему, аппарат следует хранить в теплом месте или «прогнать» через всю систему (тосол, антифриз).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: